重庆天泰热力有限公司

2023-2026年全厂起重设备日常维护外委工程

技术规范书

编   制：

会   签：

审   核：

批   准：

2023年 月

目 录

一、	概况	1

二、	设备参数	1

三、	工作内容	3

四、	工作要求	4

五、	安全要求	9

六、	质量要求	13

七、	资质及人员要求	15

八、	提供的材料及报告	16

九、	双方职责	16

# 概况

重庆天泰热力有限责任公司位于重庆市永川区港桥工业园内，距离永川区约40公里。起重设备是全厂设备维护检修的重要工具，需对其进行维护保养及定期检修，对起重设备的资料及维护资料进行记录整理，拟委托专业技术单位对全厂起重设备进行维护保养工作。

# 设备参数

表1起重设备参数

| 序号 | 设备名称及地点 | 型号 | 起重量（t） | 起升高度（m） | 跨度（m） | 标高（m） | 运行参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 运行速度m/min | 起升速度m/min |  |
|  | 通用桥式起重机 | QD120/20- 43.1A3 | 120/20 | 30/31 | 43.1 | 25 | 0.16~1.6/0.7~7 | 3~30/ 1.8~18 | 主厂房 |
|  | 通用桥式起重机 | QD120/20- 43.1A3 | 120/20 | 30/31 | 43.1 | 25 | 0.16~1.6/0.7~7 | 3~30/ 1.8~18 | 主厂房 |
|  | 电动单梁环型起重机 | LD10-16 A4/CD1 | 10 | 35 |  |  | 20 | 7 |  |
|  | 供氢站电动葫芦 | HB | 3 | 9 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 余热锅炉顶电动葫芦 | CD1 | 2 | 42 |  |  |  | 8 |  |
|  | 开式水泵检修电动葫芦 | CD1 | 5 | 6 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 尿素车间电动葫芦 | CD1 | 1 | 6 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 锅炉补给水电动葫芦 | HD-2/1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水闸板电动葫芦 | CD1 | 5 | 9 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 循环水闸板电动葫芦 | CD1 | 5 | 9 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 污泥处理车间电动葫芦 | CD1 | 5 | 12 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 闭式水泵检修电动葫芦 | CD1 | 5 | 6 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 真空泵检修电动葫芦 | CD1 | 5 | 6 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 真空泵检修电动葫芦 | CD1 | 5 | 6 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 综合水泵房检修电动葫芦 | CD1 | 5 | 9 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 空压机检修电动葫芦 | CD1 | 3 | 9 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 仓库电动葫芦 | CD1 | 3 | 6 |  |  | 20 | 8 |  |
|  | 高压给水泵检修电动葫芦 | CD1 | 12 | 8 |  |  |  | 8 |  |
|  | 中压给水泵检修电动葫芦 | CD1 | 5 | 5.8 |  |  |  | 8 |  |
|  | 再循环泵检修电动葫芦 | CD1 | 2 | 5 |  |  |  | 3.5 |  |
|  | 环链电动葫芦 | JPKK5N-F | 0.5 | 15 |  |  | 10 | 2.5 |  |
|  | 环链电动葫芦 | JPKK5N-F | 0.5 | 15 |  |  | 10 | 2.5 |  |
|  | 手拉葫芦 |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 升降平台 |  | 4 | 2~6 |  |  |  |  |  |
|  | 手拉葫芦 |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 手拉葫芦 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 手拉葫芦 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 手拉葫芦 |  | 10 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 手拉葫芦 |  | 10 | 8 |  |  |  |  |  |

# 工作内容

- 乙方按本技术规范书所列的起重装置的数量范围、工作内容、技术要求及周期完成起重装置维护、消缺工作，保证起重装置的健康水平和安全正常使用。

- 乙方根据甲方生产、检修任务的安排，提出起重装置的维护及检修计划。

- 乙方负责消除起重装置在使用过程中出现的缺陷。

- 乙方负责本技术规范书范围设备维护的搭架工作。

- 乙方负责本技术规范书范围起重装置的负荷试验工作。

- 乙方负责维护所需的消耗性材料及工器具。

- 乙方应做好维护记录。其主要内容应包括：检修维护的起重装置数量、维修项目、具体工作内容、零部件及材料的消耗数量。每月以报表形式报送甲方审核确认。

- 乙方负责甲方其中设备的各项试重和检验工作。

- 乙方确保所管辖的起重装置每年通过质量监督部门的年度检验，并负责代办起重装置的年度检验和安全使用许可证。费用由乙方代付，包含在合同总价中。

- 维护设备清单见表1。

# 工作要求

1.维护标准

| 维护检查部件 |  | 维护检查项目 |  |  | 维护检查标准 | 维护 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 序 号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 电动机 | 1 | 运行情况 |  | 无异响、异热 | 每周 |
|  |  | 2 | 电刷 |  | 运转正常 | 每周 |
|  |  | 3 | 电刷磨损 |  | 高度磨损＜1/3原碳刷高度 | 每月 |
|  |  | 4 | 电刷弹簧压力 |  | （1.8～2.5）×104pa,工作正常 | 每季 |
|  |  | 5 | 换向器 |  | 无损伤、刮花、过热变色 | 每季 |
|  |  | 6 | 绝缘电阻 |  | 冷态时大于1MΩ，热态时大于0.5MΩ | 每季 |
|  |  | 7 | 导线联接 |  | 接头无松动 | 每月 |
|  |  | 8 | 电动机风滤清罩、风机叶片 |  | 无尘、无杂物 | 每月 |
|  |  | 9 | 电动机轴承 |  | 无异响、异热 | 每月 |
| 2 | 减 速 器 | 1 | 润滑油量 |  | 油标尺标志范围 | 每周 |
|  |  | 2 | 密封 |  | 固定结合面：不渗相对运行面：不滴 | 每周 |
|  |  | 3 | 运行情况 |  | 无异响、异热、噪音不大于80dB(A) | 每周 |
|  |  | 4 | 螺栓连接 |  | 无松动 | 每周 |
|  |  | 5 | 油品、油质 |  | 达到标准规定 | 半年 |
|  |  | 6 | 齿轮啮合 |  | 齿面光洁，啮合正常 | 每季 |
|  |  | 7 | 齿轮磨损 |  | 磨损小于原齿厚的10% | 半年 |
| 3 | 卷 筒 | 1 | 卷筒壁磨损 |  | 磨损量不大于原壁厚的15%～20% | 半年 |
|  |  | 2 | 钢丝绳压板 |  | 无松动 | 每周 |
|  |  | 3 | 绳槽 |  | 无损伤 | 每周 |
|  |  | 4 | 疲劳裂纹 |  | 无裂纹 | 每周 |
| 4 | 钢 丝 绳 | 1 | 润滑 |  | 油不干、分均匀 | 每周 |
|  |  | 2 | 磨损 |  | 直径减少＜7% | 每月 |
|  |  | 3 | 断丝、断股 |  | 断丝＜10%，无断股 | 每周 |
|  |  | 4 | 扭曲或腐蚀 |  | 无扭曲、无腐蚀 | 每季 |
| 5 | 滑 轮 | 1 | 外观 |  | 无裂纹 | 每月 |
|  |  | 2 | 滑轮转动运行 |  | 灵活无异响 | 每周 |
|  |  | 3 | 轮槽不均匀磨损 |  | ＜3mm | 每季 |
|  |  | 4 | 损伤 |  | ≤厚壁的20% | 每季 |
|  |  | 5 | 槽底直径磨损 |  | ≤钢丝绳直径的50% | 每季 |
|  |  | 6 | 损伤 |  | 无损伤 | 每周 |
|  |  | 7 | 轴承 |  | 无异响、润滑良好 | 每周 |
| 6 | 制 动 器 | 1 | 制动器支架 |  | 无裂纹 | 每周 |
|  |  | 2 | 摩擦垫片厚度磨损 |  | 磨损量＜原厚度的50% | 每月 |
|  |  | 3 | 弹簧 |  | 无塑性变形 | 每季 |
|  |  | 4 | 小轴或轴孔直径磨损 |  | 磨损量＜原厚度的5% | 每月 |
|  |  | 5 | 液压推杆 |  | 不滴油、动作正常。推杆行程达到标准要求 | 每月 |
|  |  | 6 | 松闸时间的间隙 |  | ＞0.6mm ＜1.5mm | 每周 |
|  |  | 7 | 螺栓、螺母 |  | 无松动 | 每周 |
|  |  | 8 | 工作状况 |  | 工作正常，可靠，无异响、异热、异味、异动 | 每周 |
| 7 | 制 动 轮 | 1 | 制动轮体 |  | 无裂纹、无变形 | 每季 |
|  |  | 2 | 轮缘厚度麿损 |  | ＜原厚度的4% | 每季 |
|  |  | 3 | 轮面凹凸不平度 |  | ＜1.5mm | 每周 |
|  |  | 4 | 摩擦面 |  | 无缺陷，无油汅 | 每周 |
| 8 | 联 轴 器 | 1 | 联轴器体 |  | 无裂纹 | 每周 |
|  |  | 2 | 销轴橡皮圈 |  | 无损伤、磨损正常 | 每月 |
|  |  | 3 | 柱销 |  | 无损伤、无松动 | 每月 |
|  |  | 4 | 齿形联轴器 |  | 润滑良好，无损伤 | 每月 |
| 9 | 离 合 器 | 1 | 螺栓 |  | 无损伤、无松动 | 每周 |
|  |  | 2 | 电刷 |  | 工作正常磨损不超限 | 每月 |
|  |  | 3 | 工作状况 |  | 工作正常、可靠 | 每月 |
| 10 | 限位装置限位开关 | 1 | 螺栓 |  | 目检、敲试 | 每周 |
|  |  | 2 | 电刷 |  | 目检、测量 | 每月 |
|  |  | 3 | 工作状况 |  | 工作正常、可靠 | 每月 |
| 11 | 万向 传动轴 | 1 | 联接 |  | 各项正常、无松动 | 每周 |
|  |  | 2 | 润滑 |  | 润滑良好 | 每周 |
|  |  | 3 | 传动轴零部件 |  | 无裂纹 | 每周 |
| 12 | 悬挂 装置 钢丝 绳 | 1 | 绳头、螺杆 |  | 正常、无裂纹 | 每周 |
|  |  | 2 | 螺栓联接 |  | 正常、无松动 | 每周 |
|  |  | 3 | 钢丝绳托掍 |  | 运转正常、支承无变形、无裂纹 | 每周 |
| 13 | 各润 滑点 | 1 | 油量 |  | 满足要求 | 每周 |
|  |  | 2 | 油质 |  | 符合有关规定 | 每周 |
|  |  | 3 | 油嘴及油道 |  | 无损、无畅 | 每季 |
| 14 | 车 轮 | 1 | 车轮体 |  | 无裂纹 | 每周 |
|  |  | 2 | 轮缘厚度就磨损 |  | 磨损量＜原厚度的50% | 半年 |
|  |  | 3 | 轮缘厚度弯曲变形 |  | 变形量＜原厚度的20% | 半年 |
|  |  | 4 | 踏面厚度磨损 |  | 磨损厚度＜原厚度的15% | 半年 |
|  |  | 5 | 圆度 |  | 圆度≤0.5mm | 半年 |
| 15 | 运行 小车 水平 轮 | 1 | 水平轮体 |  | 无裂纹等缺陷 | 每周 |
|  |  | 2 | 与导轨间隙 |  | 2～3mm | 每月 |
|  |  | 3 | 螺栓联接 |  | 无异常、无松动 | 每周 |
|  |  | 4 | 润滑 |  | 润滑良好 | 每周 |
|  |  | 5 | 磨损 |  | 按设计要求 | 半年 |
| 16 | 齿 轮 传 动 | 1 | 齿轮 |  | 无裂纹、无断齿 | 每周 |
|  |  | 2 | 齿面点蚀损坏 |  | 点蚀面＜啮合面的30%，深度＜厚齿的10%。 | 每季 |
|  |  | 3 | 齿厚磨损 |  | GB6067 | 半年 |
|  |  | 4 | 润滑 |  | 润滑良好 | 每周 |
| 17 | 液 压 系 统 | 1 | 液压泵站电动机 |  | 无异响、异热，无积水受潮，绝缘电阻＞0.5MΩ.相间平衡。运转正常 | 每周 |
|  |  | 2 | 油泵 |  | 工作正常 | 每周 |
|  |  | 3 | 油缸 |  | 工作正常 | 每周 |
|  |  | 4 | 油管 |  | 无损伤、接头无松动、无渗漏 | 每周 |
|  |  | 5 | 油压 |  | 达到设计值 | 每周 |
|  |  | 6 | 油温 |  | 不超过设计值 | 每周 |
|  |  | 7 | 油质 |  | 按设计要求用油、按使用说明换油 | 每季 |
|  |  | 8 | 油量 |  | 在标定范围内 | 每周 |
|  |  | 9 | 密封 |  | 无渗漏 | 每周 |
|  |  | 10 | 支座 |  | 无缺陷、定位牢固 | 每月 |
|  |  | 11 | 各类阀件 |  | 工作正常 | 每月 |
| 18 | 橡 胶 车 轮 | 1 | 轮胎气压 |  | 无裂纹 | 每周 |
|  |  | 2 | 轮胎表面 |  | 润滑良好、无异响 | 每周 |
|  |  | 3 | 车轮轴承 |  | 正常、无松动 | 每周 |
|  |  | 4 | 联接螺栓 |  | 清洁 | 每周 |
| 19 | 电 缆 | 1 | 电缆 |  | 无损伤 | 每月 |
|  |  | 2 | 电缆导轮 |  | 转动灵活 | 每月 |
|  |  | 3 | 主要联接点 |  | 无破损、无裂纹 | 每月 |
| 20 | 缓 冲 器 | 1 | 缓冲器体 |  | 无损伤、无裂纹 | 每月 |
|  |  | 2 | 支座 |  | 无裂纹、联接牢固 | 每月 |
|  |  | 3 | 弹簧 |  | 无异常 | 每月 |
| 21 | 配 电 系 统 | 1 | 刀开关 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 2 | 过压保护装置 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 3 | 相序监督装置 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 4 | 主电路接触器 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 5 | 电力变压器 |  | 达到GB6450、GB1028要求 | 每季 |
|  |  | 6 | 控制变压器、照明变压器 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 7 | 相位不平衡、欠压监视装置 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 8 | 电流监视装置 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 9 | 小型断路器 |  | 正常、接线无松动 | 每月 |
|  |  | 10 | 接地保护 |  | 达到标准要求 | 每季 |
|  |  | 11 | 接线螺栓 |  | 正常、无松动 | 每周 |
| 22 | 继 电 器 | 1 | 设定位置 |  | 在设定位置 | 每周 |
|  |  | 2 | 时间继电器设定时间 |  | 投设计要求，误差不大于+5%整定值 | 每周 |
|  |  | 3 | 中间继电器触点 |  | 无烧毛 | 每周 |
| 23 | 接 触 器 | 1 | 触点 |  | 无烧毛 | 每周 |
|  |  | 2 | 触头 |  | 无烧毛 | 每周 |
|  |  | 3 | 联接螺钉 |  | 无烧毛 | 每周 |
| 24 | 电 阻 器 | 1 | 导线 |  |  | 每季 |
|  |  | 2 | 栅极过热 |  | 钢板350℃，铸板250℃ | 每季 |
| 25 | 显 示 仪 器 | 1 | 指标灯 |  | 正常 | 每季 |
|  |  | 2 | 故障显示器 |  | 显示内容正确 | 每月 |
|  |  | 3 | 电压表、电流表 |  | 显示值在正常范围 | 每月 |
|  |  | 4 | 计时器 |  | 动作有变化 | 每月 |
| 26 | 主 令 控 制 器 | 1 | 手柄 |  | 档位明显、零位准确、转动灵活 | 每周 |
|  |  | 2 | 绝缘电阻 |  | ＞0.5MΩ | 每季 |
|  |  | 3 | 动、静触头 |  | 接触面、磨损等指示在规定范围内 | 每季 |
|  |  | 4 | 模拟或数字信号发射装置 |  | 信号正常 | 每季 |
| 27 | PC 系 统 | 1 | CPU板 |  | PN状态 | 每周 |
|  |  | 2 | I/O板 |  | 正常 | 每月 |
|  |  | 3 | RL/O板 |  | 正常 | 每月 |
| 28 | 安 全 保 护 装 置 | 1 | 负荷显示器 |  | 误差要求在允许范围内 | 每周 |
|  |  | 2 | 高度显示器 |  | 误差要求在允许范围内 | 每季 |
|  |  | 3 | 过载保护装置 |  | 声光报警及自动停机应准确无误 | 每周 |
|  |  | 4 | 风速计 |  | 设定、显示正确 | 每周 |
|  |  | 5 | 大车声光报警 |  | 行走时、声光同时报警 | 每周 |
|  |  | 6 | 电气联锁 |  | 动作正常 | 每周 |
|  |  | 7 | 夹轨器、锚定装置 |  | 动作灵活，弹簧无裂纹，夹紧力满足要求 | 每月 |
| 29 | 主 梁 结 构 | 1 | 交接处 | 动转 | 工作应平衡，无异常响声和卡阻现象 | 每周 |
|  |  |  |  | 润滑 | 测量够、油沫未变干 |  |
|  |  |  |  | 销轴 | 无损伤、无串动 |  |
|  |  |  |  | 支座及耳板 | 无变形、无裂纹、无损伤 |  |
|  |  | 2 | 螺栓联接处 | 螺栓 | 无松动、无损伤、无脱落 | 每季 |
|  |  |  |  | 连接板 | 无变形、无裂纹 |  |
|  |  | 3 | 箱 形 构 件 | 油漆 | 无大块脱落 | 每季 |
|  |  |  |  | 焊缝 | 无裂纹，腐蚀浓度不高于焊缝高度的 | 每季 |
|  |  |  |  | 板面 | 无裂纹，局部皮浪度应符合标准，腐蚀深度小于板厚的10% | 每季 |
|  |  |  |  | 箱内纵筋 | 无裂纹 | 半年 |
|  |  |  |  | 箱内横隔板 | 无裂纹 | 半年 |
|  |  |  |  | 开口处 | 无裂纹、无变形10% | 半年 |
|  |  |  |  | 直立箱体 | 无积水 | 每季 |
|  |  | 4 | 小车轨道接头 | 高低差间隙 | ≤1mm ≤2mm(参考值) | 每季 |
|  |  | 5 | 走道梯子 | 油汅 破损 | 不影响行走 无破损 | 每月 |
|  |  | 6 | 栏杆 | 破损 | 无破损 | 每周 |

2.起重设备维护保养重点内容

2.1制动器：检查油量是否合适，机架有无裂纹松动，啮合状态是否异常工作情况，弹簧、制动轮情况。

2.2卷筒：检查有无裂纹，变形与磨损，钢丝绳固定部分是否有异常，钢丝绳跳槽痕迹，卷筒底座紧固。

2.3滑轮组：检查有无裂纹，缺损、磨损，压板及定位销轴是否松脱。

2.4钢丝绳：检查有无断丝、弯折、露芯，检查上下极限时的安全圈数。

2.5吊具：检查吊钩有无裂纹、变形与磨损，轴承润滑情况，检查转动件运转是否灵活。

2.6.联轴器：检查有无螺母松动，有无径向跳动，端面摆动有无声响，检查润滑情况。

2.7减速器：检查有无声响，发热和振动，检查油量情况。

2.8车轮：检查有无裂纹缺蚀，变形、啃轨，检查轴承润滑、振动噪声及温升。

2.9电动机：底座是否松动，接线绝缘良好。

2.10集电装置：检查各机种有无松动，绝缘层是否磨损。

2.11电气元件及控制系统：检查开关、电气件动作有无异常，外表有无烧蚀、发热、脱落。

2.12线路元件及控制系统：检查线路端子有无发热情况；检查触电保护装置，有无异常，测定线路对地各支路绝缘程度。

2.13防过卷扬装置：检查动作位置和动作状态是否恰当；杠杆有无变形；复位弹簧有无弯折变形。

2.14超负荷报警装置：检查动作灵敏可靠度。

2.15紧急停止装置：检查动作状态是否正常。

2.16防控装置：检查缓冲器有无损坏，接近装置是否灵敏可靠。

2.17锚定装置：检查动作状态是否正常。

2.18钢轨：检查有无裂纹，头部下陷、变形、侧面磨损；检查钢轨紧固件，夹板、压板有无松动缺损；检查车挡是否损伤、错位、安装有无松动、脱落；检查钢轨接头间隙，以及安装几何尺寸误差，如轨距、轨道中心线、轨顶高等偏差。

2.19电动葫芦：地操时观察操作者行走有无障碍物；运行轨道上是否有异常现象。手电门上下；左右、前后动作灵敏可靠。电动葫芦运行有无异常响声，制动器是否灵活可靠。吊钩在圆周和垂直方向转动是否灵活，吊钩制动螺母防松情况。钢丝绳是否正确缠绕。运行小车的联接是否松动，小车轮缘有无明显磨损、缺蚀。限位装置是否正常、可靠。电器动作是否正常、可靠，电器件是否松动、脱落。电缆不得破裂、损伤、悬挂状态是否良好。

# 安全要求

1.安全文明生产目标：

1.1不发生人身轻伤及以上事件；

1.2不发生设备损坏事故；

1.3不发生交通事故；

1.4不发生火灾事件；

1.5不发生环境污染事件；

1.6工作票、操作票合格率达到100%；

1.7甲方下达的整改措施完成率达到100%；

1.8不发生人为和管理责任的二障及以上不安全事件；

1.9人身未遂0次、异常控制指标5次/台年；

1.10不发生职业性II级以上听力下降；不发生职业性I期以上尘肺病；不发生职业急性中暑现象；

1.11作业场所粉尘合格率100％；毒物作业场所合格率100％；杜绝粉尘、毒物II级以上的危害作业；杜绝高温、体力劳动强度IV级以上作业；杜绝噪音III级以上的危害作业；

1.12不发生职业中毒事故。

2.安全文明管理

2.1按甲方安全学习要求，定期组织学习《安全生产法》，天泰能源集团《电力安全工作规程》和甲方安全生产管理制度。

2.2组织学习事故案例，举一反三开展隐患排查治理。

2.3结合近年事故教训，结合实际，健全监管机制，按照登高作业“十不准”、起重作业“十不吊”、个人作业“十不站”、焊接动火作业“十不焊”、受限空间“五必须”等要求，加强反违章管理。

2.4制作或者购买足够数量的安全防护设施、安全用具、气瓶运输工具等设施，用硬件设施规避员工现场作业不安全行为，建立现场安全作业文化。

3.维保作业要求

3.1遵守《安全生产法》，严格执行天泰能源集团《电力安全工作规程》和甲方安全生产管理制度。

3.2不得1人单独作业，加强工作监护，严防人身意外事故发生。

3.3并负责所管辖范围内的设备、系统、工作场所的文明卫生工作，做到所维护检修设备无泄漏、设备见本色（无积灰、积垢、积油、积水、无杂物）。

3.4检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，按甲方要求做好地面铺垫。

3.5对所辖范围内所有工作场所及班组进行定置管理。

3.6工作人员进入现场应统一着装，统一安全帽颜色，安全帽编号、员工姓名应标识醒目。

3.7开工前，必须对检修作业全过程进行危险点分析，查找检修过程可能存在的危险点，对本项作业的安全风险分析与控制措施制订补充安全措施，并在工作中严格执行。

3.8开工前工作负责人要向工作组全体成员进行安全技术交底，告知工作地点存在的危险因素和安全注意事项，并履行确认签字手续。检修人员应采取的措施。

3.9检修（维护）工作完成后，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标识齐全、清晰。

3.10严格实行垃圾分类，按甲方要求倾倒在相应指定场所。

3.11工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

3.12乙方不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经甲方的生产管理部门批准后方可实施。

3.13现场应配备充足的各类安全设施（安全标志牌、临时防护围栏、临时提示遮拦、地面铺垫材料等）。

3.14做好防止二次污染措施，凡有漏油风险的，必须在地面铺上塑料布，再在上面铺一层胶皮，防止油等液体渗漏到地面。

4.班组建设管理要求：

4.1乙方组织机构安全管理应适应甲方安全管理体系，按照“四个一样”原则进行执行；

4.2乙方应按照甲方满足“本安体系”规范要求执行；开展好隐患排查工作和反违章等基础管理工作。

4.3乙方应按照甲方目标要求，配合完成 “创一流”等目标工作；

5、现场作业基本要求

5.1乙方在现场维修人员的数量和素质，应能满足现场设备维修和参与设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。在机组开机、大型试验、机组D修、重要缺陷消除、事故抢修等情况下，乙方必须安排项目管理负责人到现场指挥和协调，各专业必须留足技术水平高的值班人员。

5.2乙方应严格执行甲方生产管理人员对现场工作的指挥。

5.3乙方作为设备维修责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

5.4乙方应严格按合同完成检修维护工作，现场设备应保持“安全文明生产”设备标准。

5.5乙方在现场的维修管理和技术人员名单应与附件中的名单相符，并常驻现场。

5.6乙方在现场的主要机具设备仪器应与附件中计划用于本维修工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方检修部，并须征得同意，否则按甲方考核标准执行。

5.7严格执行甲方的检修作业标准、技术标准，以及国家、电力行业标准及厂家说明书。

6.劳动纪律要求

6.1乙方须制定详细的劳动纪律考核细则，甲方监督实施情况。

6.2甲方管理人员定期或不定期到现场检查，发现问题及时向乙方负责人提出考核意见。

6.3乙方人员如果出现脱岗、离岗、睡觉、酒后闹事、寻衅滋事、不服管理、打架、斗殴、盗窃、破坏电力生产设备、系统、公共财产等事件者，甲方将严肃处理，不服从处理者，要求乙方退回原单位，情节严重者交当地公安机关处理，并重新更换合格人员。

6.4乙方人员应在甲方安排的场所上班、值班、办公。

6.5乙方人员服从甲方管理，自觉遵守甲方单位和部门的规章制度。

6.6乙方人员应严格按甲方要求按时上下班，自觉接受甲方考勤，不得迟到、不早退等。

6.7乙方人员应严格履行请假、销假制度，不得旷工等。

6.8甲方管理人员定期或不定期到现场检查，发现问题及时向乙方负责人提出考核意见。

6.9管理人员和主要技术人员必须保证在现场时间不少于合同期的90%。

6.10乙方接到设备缺陷通知后必须带上相应工具并在15分钟到达消缺现场。

6.11遇机组启动、重要试验、紧急消缺、抢险时，乙方人员应按要求在集控室边厅待命。

# 质量要求

1.起重设备检查和试验周期要求

| 编号 | 工具名称 | 检查与试验质量标准 | 检查与试验 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 （起重用） | 检查： - 接扣可靠，无松动现象。 - 钢丝绳无严重磨损现象。 - 钢丝绳断裂根数在规程规定限度以内。 注：非经常使用的钢丝绳（如吊汽缸及转子专用的钢丝绳）在使用前应进行检查。 试验：以2倍容许工作荷重进行10min的静力及显著的局部延伸现象。 | 每月检查一次 一年试验一次 |
| 2 | 链式起重机 | 检查： - 链节无严重锈蚀及裂纹，无打滑现象。 - 齿轮完整，轮杆无磨损现象，开口销完整。 - 撑牙平面垫片有足够厚度，加荷重后不会拉滑。 - 吊钩无裂纹变形。 - 润滑油充分。 试验： - 新安装的或经过大修的，以1.25倍容许工作荷重进行10min的静力试验后，以1.1倍容许工作荷重作动力试验，制动效能良好，且无拉长现象。 - 一般的定期试验，以1.1倍容许工作荷重进行10min的静力试验。 | 每月检查一次 一年试验一次 |
| 3 | 桥型起重机 | 检查：仔细检查整部起重设备及其各个部件。 - 保险及防护装置 - 卷扬限制器在吊钩升起距起重钩架300mm时自动停止。 - 车轨末端行程限制器作用灵活。 - 荷重控制器动作正常。 - 刹车灵活。 - 齿轮、轴上螺栓、销键、靠背轮、刹车盘防护罩牢固完整。 - 起重机部件 - 钢丝绳无严重磨损现象，断裂根数在规程规定范围以内。 - 吊钩无裂纹及变形，销子及滚珠轴承良好。 - 滚筒凸缘高度至少比最外层绳索表面高出该绳索的一个直径。吊钩放在最低位置时，滚筒上至少剩有5圈绳索。绳索固定点良好。 - 齿轮箱良好，轴承无严重磨损。 - 葫芦链节无严重锈蚀裂纹。齿轮完整。轮杆无磨损现象，撑牙灵活。 - 起重机及电动机开关外壳接地良好。 试验： - 新安装的或经过大修的吊车应进行静力试验，以1.25倍容许工作荷重，悬吊10min，检查整个起重设备的状况和部件，并测量构架挠曲度。 - 一般的定期试验以1.1倍容许工作荷重进行10min的静力试验。 | - 一年试验检查一次。 - 结合大、小修进行检查定期试验：常用的一年进行一次；不常用的，每三年进行一次。 |
| 4 | 吊钩检查 | 检查： - 无裂纹或显著变形。 - 无严重腐蚀、磨损现象。 试验：以1.25倍容许工作荷重进行10min的静力试验，用放大镜或其他方法检查，不应有残余变形、裂纹及裂口。 | 一年试验一次 |

2.技术要求

2.1乙方负责维保期内设备的维护保养，包括更换零部件。

2.2在维保期内乙方派专业技术人员对甲方起重设备跟踪服务，设立售后服务热线，24小时昼夜服务，有专人值班负责各种急修和报修，有专人负责维修人员的调度。

2.3乙方接到甲方急修电话，20分钟内抵达现场维修，普通故障的修复时间不超过1小时；如有损坏，则需提供更换零件的时间不超过8小时；并在维护时间上充分考虑用户的安排。

2.4在维保期内，每月不少于四次定期保养。

2.5维护保养记录是记载起重设备运行、维护、保养的依据。每台起重设备均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间4年。普通维修、重大维修、改造规范书与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

2.6维保后的设备实行一年期三包，正常使用情况下出现的故障，乙方提供无偿服务。

2.7在验收中发现的问题，由乙方限期进行整改直至合格。

2.8保证起重设备完好、可靠性达标。起重设备的振动、温升、噪音符合技术规范及制造要求，并达到优良标准。

3.验收标准及方法

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

《起重机设计规范》GB/T3811-2008

《通用桥式起重机》GB/T14405-2011

《通用门式起重机》GB/T14406-2011

《起重机械安全规程》GB6067.1-2010

《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2008

《起重设备安装工程施工验收规范》GB50278-1998

《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》GB10183-2005

《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010

《电气装置施工及验收规范》GB50256-1996

《起重机械安装改造重年维修监督检验规则》TSG Q7016-2008

《起重机械试验规范和程序》GB/T5905-1986

《安全生产法》国家主席令第七十号

# 资质及人员要求

  - 乙方资质要求

- 乙方具备中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（起重机械）C级或以上资质；

- 提供加盖有承包单位公章的近三年无安全事故承诺书；

- 业绩要求：近5年至少一次起重设备维护或维修业绩（附业绩证明材料，如合同关键页或发票等复印件或扫描件）。

  - 人员要求

- 每次维保人员不低于2人，均须持有起重设备管理证、高处作业资格证、电工证；起重设备修理、甲方机组计划检修、临时检修时不得低于4人。投标时需提供本项目拟投入的维保人员特种作业证书复印件。

- 乙方进入甲方生产现场的作业人员，男性年龄须低于55岁，女性年龄须低于50岁。

- 本项目不接受劳务派遣、劳务外包及临时工等用工模式，维保人员必须是投标方的正式员工，投标时需要提供本项目拟投入维保人员近三个月的社保缴纳证明。

- 维保人员一经确定，中标后不得更换，投标时需提供中标后不能更换维保人员的书面承诺函，否则将视为重大偏离项，作为无效投标处理。

- 乙方应对拟选派进厂的员工进行安全技术培训和考核，将成绩合格人员的考试成绩和身份证、劳动合同、特种作业证、体检及工伤保险或意外伤害险种（不低于上年度全国城镇居民人均可支配收入20倍额度）等相关资料复印件交发包单位审核、备案。

# 提供的材料及报告

- 日常、周常、月度、年度检验报告。

- 维护保养记录。

# 双方职责

1.甲方职责

1.1负责协调乙方完成生产任务。

1.2定期或不定期参加外委单位的安全学习，监督、考核乙方安全文明生产及设备管理。

1.3 审核乙方上岗人员岗位规范、工作标准、人员资质及乙方内部管理制度。

1.4 负责向乙方提供委托范围内工作所需的技术资料（包括设备安装、调试所需的技术资料、图纸、规程等）。

1.5负责审定乙方编报的检修计划（含工艺卡）、技术方案、安全措施、技术总结等。

1.6负责对乙方维护和检修的质量、安全管理、文明生产、检修现场的设备及材料保卫工作进行指导、监督、检查、验收、考核。

1.7审核和批准乙方的年度、月度计划、维护工作计划、检修计划（含工艺卡）、技术方案、安全措施、技术总结和材料（备件）需求计划。主持研究辅助系统重大技术问题及技术改造方案。审核批准乙方编制的各项规程、手册、制度和表册。

1.8有权对乙方在本附件范围内工作人员按电力行业现行有关规定考核，有权要求乙方无条件更换甲方认为不称职的人员。

1.9有权检查乙方的班组管理工作，检查班组台账（设备台账、安全台账、班组建设台账、班长日志等）。

1.10甲方有权对本附件范围内系统设备检修维护有关的文件、资料、记录作检查和审查，有权参加所有与本附件范围生产有关的会议。

1.11参加设备重大缺陷处理的验收工作。

1.12 负责审定并签发工作票、动火票、措施票。

1.13负责不安全事件（如人身轻伤、二类障碍及以上不安全事故）的调查分析和考核。

1.14负责提供现场值班和材料存放的场所，不提供办公用具。

1.15负责对外委检修单位进行月度考评，考评结果作为结算费用的依据。

1.16负责提供现场消缺用的装置性备件。

1.17维护范围内设备增加工作量在同等条件下应优先考虑维护单位。

2.乙方职责

2.1投标人中标后，全体人员须在2023年X月X日前进场。

2.2乙方作为维护单位，纳入甲方生产管理序列，自觉遵守甲方生产调度、安全文明、生产管理、安全保卫、物资材料管理等各项管理制度，服从和直接接受甲方日常监督、指导和管理，并接受检查和考核。乙方必须按照甲方的管理系统及管理模式，建立完善质量保证体系、安全监督和安全保证体系、应急预案管理体系。

2.3负责员工（含因工作需要所使用的临时工，以下相同）的安全管理和安全教育，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。

2.4合理组织人员，建立员工档案（包括姓名、性别、年龄、身份证号码、住址、工种、职称证、技能等级证、上岗证、工作年限等），报甲方备案。负责健全机构和制度，确定负责人和专职安全员，配置和设置符合安全及劳动保护、职业健康规定的工器具及用品。

2.5负责上岗人员安全与技术培训，做到持证上岗。

2.6负责办理工作票、动火票（同时对临时来厂检修单位办理工作票、动火票，对其检修全过程进行监护）。

2.7按合同约定，做好所辖范围内系统及设备的日常维护和检修工作（包括事故抢修及临修），按设备缺陷分类管理规定的时间进行检修工作。

2.8定期（每周不少于1次）检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷记录、消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）改进建议，实行缺陷闭环管理。

2.9实行周工作计划制度，每周五将下周计划及本周工作完成情况报运维部部长、专工和点检。

2.10每月25日前制定出下月工作计划，每月2日前完成上月的工作总结（包括安全部分），计划和总结必须以电子文档和纸质文档的形式上报运维部部长、专工、点检员。

2.11项目负责人必须参加甲方组织的月度安全例会、各种安全、质量、文明施工检查及其它需要参加的会议（活动）。

2.12开展每周一次的安全日活动，内容必须丰富（必须包含甲方指定的内容），必须100%覆盖，因工作或其他原因缺席人员，必须有补学记录，附人员签名。每周要开展隐患排查及反违章活动，并形成报告，提交运维部和安生部。

2.13服从甲方生产检修办公自动化管理工作。自备办公用具。

2.14每月10日前将上月消耗备品配件的规格、数量、使用地点，报送运维部长、专工、点检班长审核备案。

2.15负责材料和备品备件的计划、领用、发放、使用；每周负责向甲方提供纸质版现场消缺用的装置性备件的需求清单。

2.16编制检修及维护方案（措施），负责内部安全技术措施交底工作。

2.17负责异常及以下不安全事故的调查分析，并形成书面调查分析报告交甲方审查。

2.18负责不安全情况的分析、记录和上报。

2.19严格执行甲方制订设备检修卡片和检修文件包，并提出合理化修改意见。

2．20协助甲方处理厂内其他应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、配电盘）抗洪及抢险等。

2.21在正式进入现场半年内拟订和完成所签定合同范围内的设备检修文件包（包括设备检修项目、材料、工器具、人员、工序、安全技术措施及危险点分析、质量验收标准等）及维护队伍内部管理制度并交甲方审核。

2.22乙方应服从甲方根据生产现场实际检修工作情况而发出的一切指令，包括检修人员的适时增加或减少。

2.23乙方应服从并严格遵守甲方管理体系。

2.24负责开展检修维护工作，现场测试、录入及整理数据等。

2.25每次停机检修前对设备缺陷进行梳理，报运维部。

2.26未经甲方同意，乙方不得私自违法分包工程，严禁转包。

2.27 乙方在进场前一周应向相关部门提供检修维护人员名单，经审核同意后，任何情况下的人员变动都应提前通知甲方相关人员，并需征得同意。未经同意，乙方不得随意更换工作人员。甲方有权要求替换人员到厂培训两周，认可后方可进行更替。管理人员和主要技术人员若要请假离开电厂需要取得甲方同意，请假天数三天以上需要有相当人员顶替。

2.28投入本工程的安全措施费不少于合同金额的2.5%，措施费用的使用流程符合《企业安全审查费用提取和使用办法》（财企﹝2012﹞16号）。

3.培训管理

3.1  为了提高检修维护人员的业务水平，应加强培训和学习,制定切实可行的培训计划、管理制度，经甲方批准后执行。

3.2  乙方不能培训的内容，甲方可安排进行针对性培训，培训引起的所有费用由乙方负责。

3.3  上岗前,乙方须对人员进行培训、考试，甲方管理人员参加考核。

十、考核条款

检修维护单位月度考评细则

## 行为管理

- 乙方人员不服从甲方的生产调度指挥，考核200-500元/人次。

- 乙方工作人员工作态度不端正，考核50-500元/人次，如有情节严重更换该工作人员。

- 乙方管理人员、技术人员未按合同配置要求到位，考核500元/人天。

- 乙方未经甲方同意更换管理人员或骨干人员，考核500元/人次。

- 乙方人员请假需经甲方批准，否则每离岗一天，考核500元/人天。

- 乙方负责人员缺席或未准时参加甲方要求参加的生产调度会、专业会、事故调查会、班前会等，考核50-200元/人次。

- 乙方发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相，考核乙方1000-5000元/次。

- 甲方发生应急事件，需乙方配合的，如乙方配合不积极，考核300-3000元/次。

- 乙方不配合甲方开展达标、评级、安全性评价工作或组织不力，考核300-3000元/项。

- 乙方人员未定期组织或参加安全活动学习和培训，考核乙方50-200元/人次。

- 乙方不按合同要求设立现场组织管理机构，考核2000元/天。

- 乙方拒不执行甲方有关防洪等应急管理制度、临时方案或组织不力，考核1000-5000元/次。

- 乙方工作人员进入现场未统一着装、安全帽颜色，安全帽编号、员工姓名标识不醒目，考核乙方100元/人次。

- 乙方未严格实行垃圾分类，没有按甲方要求将垃圾倾倒在相应场所，考核乙方100-1000元/次。

- 乙方人员行为不文明，破坏甲方形象的，考核乙方100-500元/人次。

- 乙方人员工作期间不在甲方安排的场所上班、值班、办公，考核乙方100元/人次。

- 乙方人员如果出现脱岗、离岗、睡觉、酒后闹事、寻衅滋事、不服管理、打架、斗殴、盗窃、破坏电力生产设备、系统、公共财产等事件者，甲方将严肃处理，不服从处理者，要求乙方更换人员，情节严重者交当地公安机关处理，并重新更换合格人员。并考核乙方200-1000/人次。

- 遇机组启动、重要试验、紧急消缺、抢险时，乙方人员未按要求在集控室待命，考核乙方100元/人次。

## 维护管理

- 需专业资质的作业项目，乙方工作人员无证上岗或虚假资质，一经发现，立即停止作业并考核1000元/人次。

- 乙方人员对设备巡检不到位或不认真，考核50-300元/次。

- 在乙方责任范围内，不按规定时间完成甲方安排的维修消缺工作，考核300-3000元/小时，如导致事故，按事故分析报告承担相应责任。

- 乙方不按要求报送甲方要求的各类维修计划建议、施工组织设计、记录报表等，考核乙方50-500元/次。

- 乙方消缺后未及时通知甲方人员验收，考核50-300元/项。

- 乙方使用备品、备件出现人为损坏或浪费，由乙方负责购买赔偿，若影响工作，考核乙方100-1000元/项。

- 乙方在现场使用的主要机具设备、仪器仪表与计划用于维修的种类不相符、数量不足，考核乙方300-2000元/台。如不整改，甲方代购，费用从合同款内扣除。

- 甲方提供的工器具由甲方统一管理，乙方可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离甲方现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿。能修复的，由乙方负责修复并考核乙方100-1000元/项。

- 乙方所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。如不满足上述要求，考核乙方100元/项。

- 乙方负责提供的材料不符合检修要求，考核乙方100元/项。

- 合同到期后，乙方未将甲方提供的所有图纸、规范及其它文件资料退还甲方，考核乙方500元/项，在最后一次支付款项中扣除。

- 乙方项目部及班组应建立较为完整的管理台账和记录（如：员工登记记录、考勤记录、工作日志、值班记录、安全学习记录、安全培训记录、设备巡视记录、技术讲课及培训记录、奖惩记录、技术改进记录、修旧利废记录、设备定期检查或试验记录、设备检修记录、缺陷管理台账、设备及材料管理台账、安全用具台账、检修工器具登记台账）。如台账和记录不完整、质量较差考核乙方500元/项次。

- 乙方未规范使用现场检修电源箱，导致现场电源插座损坏，由乙方进行修复并考核200元/个。

- 乙方未严格执行甲方的检修作业标准、技术标准、以及国家、电力行业标准及厂家说明书，考核乙方100元/次。

- 因乙方原因导致的保温、油漆、设备标识、介质流向的标识损坏后，未及时恢复。考核乙方100元/次。

- 乙方未执行甲方关于文明卫生管理的文件和规定，考核乙方100元/处。

- 乙方开工前，未对检修作业全过程进行危险点分析，未查找检修过程可能存在的危险点，未对本项作业的安全风险分析与控制措施制订补充安全措施。考核乙方100元/次。

- 乙方开工前工作负责人未向工作组全体成员进行安全技术交底，未告知工作地点存在的危险因素和安全注意事项，未履行确认签字手续。考核乙方100元/次。

- 维护过程中揭开盖板或打开孔洞，未设置符合防护要求的围栏和护板和悬挂安全警告牌，考核乙方100元/次。

- 因工作需要拆除平台栏杆及楼梯扶手未及时恢复原貌的，考核乙方100元/次。

- 乙方现场临时堆放的架杆、架板、物料未设立安全围栏或安全警示绳（带）或未悬挂临时物料存放信息牌，考核乙方100元/次。

- 乙方现场使用的工具箱应摆放整齐，暂时不用的工器具必须按规格、品种进行分类存放在工具箱内，工具箱的摆放地点不应占用通道位置，在格栅平台上放置螺丝和零星工具应有防止坠落的措施。未满足上述要求的，考核乙方100元/次。

- 乙方未做到维修作业现场道路宽敞、物件放置有序，考核乙方200元/处。

- 乙方在检修作业时未做到“工完、料净、场地清”，考核乙方200元/处。

- 乙方损坏或丢弃设备标示牌，考核乙方100元/个，并按要求恢复。

- 乙方在高空进行焊接或切割工作时防止火星飞溅，没有防止火星飞溅措施或无专人监护，考核乙方500元/处。

- 乙方管辖区域水龙头使用后不关或漏水不及时更换的，考核乙方200元/处。

- 如因乙方原因导致甲方被政府、电网等相关职能部门处罚，甲方有权对乙方进行对等考核。

- 乙方负责维修的机组、设备未达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》、甲方《检修规程》和《风险管控及检修文件包》等的质量标准。设备试验和校验未满足国家及行业的相关规程、规定和技术标准的要求，考核乙方100-500元/项。

- 因乙方原因导致主要辅机设备失去备用的（计划检修除外），考核乙方100-1000元/天/台。

- 因乙方原因造成设备投运后不符合要求导致停运返修，考核500-5000元/台/次，最高按非停考核。

- 乙方人员实行24小时值班，各专业晚上必须至少安排4人（机务2人，电气1人，热控1人）及以上能胜任工作的人员值班，并做好值班记录，值班人员在现场巡视或于检修楼办公室待命，值班人员接到设备缺陷通知后必须带上相应工具，未在15分钟内到达消缺现场，考核乙方100元/人次。

## 安全管理

- 因乙方原因导致的人身轻伤及以上事件，考核乙方20000-50000元/人次。

- 因乙方原因导致的一类障碍，考核乙方10000-50000元/次。

- 因乙方原因导致的二类障碍，考核乙方5000-10000元/次元/次。

- 因乙方原因导致的设备损坏事故，考核乙方5000-30000元/次。

- 因乙方原因导致的未遂，考核乙方500-5000元/次。

- 因乙方原因导致的异常火警事件，乙方考核500-3000元/次。

- 因乙方原因导致的火灾事故，按事故分析报告承担相应责任，严重者甲方可终止本协议。

- 在厂区范围内因乙方原因导致的交通伤亡事故，按生产人身伤亡的性质考核。

- 在厂区范围内因乙方原因导致的一般责任交通事故，考核乙方1000-5000元/次。

- 因乙方原因导致的生产人身死亡事故和特大、重大伤亡事故，按有关法律法规和事故调查的有关规定处罚，甲方可终止合同继续实施。

- 因乙方原因导致的在3个月内发生同样性质的人身轻伤或一般性火灾事故、交通事故，对应上述款项加倍处罚。

- 因乙方原因导致的发生职业性II级以上听力下降、发生职业性I期以上尘肺病、发生职业急性中暑现象，考核乙方10000-30000元/人次。

- 因乙方原因导致的职业中毒事故，考核乙方10000-30000元/次。

- 乙方人员习惯性违章，考核200元/次，1个月内累计3起以上加倍。

- 甲方下达的安全整改措施完成率未达到100%。考核乙方200元/项。

- 乙方不定期开展安全教育、组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假，考核乙方200元/次。

- 乙方人员未经入厂安全教育和考试合格上岗，考核300元/人次。

- 乙方工作人员不了解现场危险源或行为违反有关风险管理规定，考核200元/人次。

- 乙方不落实甲方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知，考核500元/项。

- 乙方安全员不实际履行职责，不参加甲方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从甲方的安全工作调度，考核200-1000元/次，严重者责令撤换。

- 乙方维修作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，或由此造成不良后果，开工不先办理工作票按500元/次考核并按事故分析报告承担相应责任。

- 乙方对现场维修和试验作业不按工作票、检修规程或甲方安全技术交底要求采取安全措施和防火措施，或经验收为不合格仍不整改的，考核乙方200-2000元/项。

- 乙方不定期检验责任范围内的安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械，考核乙方500-2000元/项。

- 乙方工作现场未配备充足的各类安全设施（安全标志牌、临时防护围栏、临时提示遮拦等），考核乙方100元/次。

- 因乙方的原因，造成环境污染事件，考核1000-30000元/次，如因环境污染事件导致甲方被第三方考核，则甲方有权对乙方做出同等考核。

- 乙方未严格执行设备检修卡和检修文件包，考核乙方100-1000元/次。

## 质量管理

- 因乙方原因导致的设备消缺率＜98%、设备消缺及时率＜98%，因运行工况不许可或缺少备件除外，考核乙方100元/项。

- 因乙方原因导致的设备质量验收一次合格率＜98%，一次试运合格率＜98%，考核乙方100元/项。

- 因乙方原因导致的备用设备系统投运率＜100%，考核乙方100元/项。

- 因乙方原因导致的设备缺陷重复发生率＞0.5%，考核乙方50元/项。

- 乙方检修后设备系统性能参数未达到验收标准，考核乙方50-100元/项。

- 因乙方原因导致的热控测量仪表投入准确投运率＜100%，考核乙方100元/项。

- 因乙方原因导致机组出现非计划停运，考核10000-100000元／次，考核超过2次甲方有权终止合同。

- 因乙方原因使设备系统或机组出力受阻，按降出力电量的30％考核，考核按甲方设备分工系统划分。

- 因乙方原因导致的化学在线仪表可用率不足98%，每降低1%考核1000元/月，不足1%按1%计算。

- 因乙方原因导致的化学在线仪表准确率不足98%，每降低1%考核100元/台·月 ，不足1%按1%计算。

- 乙方工作票合格率未达到100%。考核乙方200元/张。

## 人员管理

- 乙方各人员年龄均须在55周岁以下，身体健康。不满足要求的，考核乙方500元/人次。

- 安全员必须取得安全管理员资格证资格，大专以上学历，从事火电厂安全管理工作5年以上经历，不合格者甲方可以要求更换。不满足上述要求的，考核乙方500元/人次。

- 乙方配置机务班长、电气班长及热控班长，必须是乙方单位在职正式职工，能够准确制定本专业故障分析报告，并能制定检修处理方案，且在本岗位有三年以上的检修维护工作经历，职称工程师及以上。所有班长、技术员、技工需通过甲方专门组织的专业技术考试，不合格者甲方可以要求更换。不满足上述要求的，考核乙方500元/人天。

- 班组技术员及以上人员应具备CAD制图能力，具备填写甲方工作票能力，能编制正确完备的检修工作安全措施、危险点预控措施，能编制设备检修方案。不满足上述要求的，考核乙方500元/人次。

- 乙方所有人员应熟悉甲方生产流程、特性和管理规定，检修人员在相同的检修或安装岗位上至少应有三年的工作经历，不满足上述要求的，考核乙方500元/人次。

- 未经甲方允许，乙方调用维护人员进行日常维护以外的工作，如其它企业检修项目等工作，考核乙方500元/人次。

- 人员配置要求：满足检修维护人员岗位配置表要求，维护现场常驻人员为39人，根据现场实际工作量增加维护人员以满足检修维护工作的需要。不满足上述要求的，考核乙方500元/人天。

- 乙方未按规定为乙方人员配置和设置符合安全及劳动保护、职业健康规定的工器具及用品，没有在作业现场提供并设置必要的安全防护设施，考核乙方100元/人次。

- 乙方应合理组织人员，建立员工档案（包括姓名、性别、年龄、身份证号码、住址、工种、职称证、技能等级证、上岗证、工作年限等），报甲方备案。负责健全机构和制度，确定负责人和专职安全员。不满足上述要求的，考核乙方100元/人次。

## 奖励

- 乙方班组管理有序，台账、各项记录齐全完整，奖励乙方50-500元/月。

- 乙方巡视检查到位，及时检查并发现重大设备隐患，避免了重大设备损坏，奖励根据情况奖励，奖励乙方500-5000元/次。

- 乙方提出的合理化建议被采纳，年经济效益20万/台以上，或社会效益明显，奖励乙方500-2000元/项。

- 乙方对重大抢修及应急事件处理得当，奖励乙方500-2000元/次。

- 为鼓励乙方做好修旧利废、小改小革等工作，凡乙方通过修理、组装、拼装等方式，使损坏的设备可以再次使用，经鉴定有较高经济价值的，奖励乙方100-2000元/次。

- 乙方对长期或经常发生的较大缺陷，采取了有效措施，且带来经济或安全效益，甲方将根据情况提出奖励，根据情况进行奖励，奖励100-1000乙方元/次。

- 维护人员责任心强，工作认真负责，消缺积极，表现优秀，奖励100-500乙方元/人次。

## 附则

- 本细则未提及的违反甲方或生产管理部门规章制度或技术协议的，按100-3000元/人或次考核乙方。

- 本细则未提及的好人好事，经公司评议，按100-3000元/人或次奖励。

- 本细则由天泰热力有限公司负责解释。

本细则自2023年  月  日起执行